附件1-2

绿色建筑认定申报自评估报告

（公共建筑参考版本）

本报告以《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T15-83-2011）为依据进行编制，执行国家《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）的工程项目，请参照本报告样式另行编制。

申报项目名称：

申报单位名称：

参与单位名称：

自评等级：DBJ/T 15-83-2011        级

年  月  日

目  录

一、	自评总述	2

二、	自评内容	3

5.1 节地与室外环境	3

5.2 节能与能源利用	12

5.3	节水与水资源利用	26

5.4	节材与材料资源利用	34

5.5	室内环境质量	39

5.6	运营管理	48

三、附录	51

附录一 节能计算报告要求	错误!未定义书签。

附录二 可再生能源利用设计说明要求	51

附录三 非传统水源利用率计算书要求	51

附录四 可再循环材料利用率计算书要求	52

# 自评总述

经自评估，本项目规划设计阶段控制项全部达标，一般项与优选项项数达到设计阶段   级的标准。一般项与优选项的达标情况见表1：

表1               项目规划设计阶段达标情况

|  | 一般项（共48项） |  |  |  |  |  | 优选项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 运营管理 |  |
|  | 共7项 | 共12项 | 共6项 | 共8项 | 共7项 | 共8项 | 共14项 |
| 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不参评 |  |  |  |  |  |  |  |

项目效果图

# 自评内容

5.1 节地与室外环境

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节地与室外环境 | 控制项 | 5.1.1 | 场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌 |  |
|  |  | 5.1.2 | 建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设备如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。 |  |
|  |  | 5.1.3 | 幕墙建筑的玻璃设计与选用合理，符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求，避免光污染。 |  |
|  |  | 5.1.4 | 场地内无排放超标污染源。 |  |
|  |  | 5.1.5 | 项目建设过程中制定并实施保护环境的具体措施，防止大气污染、土壤污染、噪声污染、水土流失与水污染、光污染等。采取措施控制施工对场地周边区域造成的影响。 |  |
|  |  | 5.1.6 | 日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求，不对临近住宅造成影响。 |  |
|  |  | 5.1.7 | 种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，采取措施确保植物存活率，减少病虫害，抵御自然灾害，合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生树木（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。 |  |
|  |  | 5.1.8 | 场地内无障碍设施满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求。 |  |
|  | 一般项 | 5.1.9 | 场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。 |  |
|  |  | 5.1.10 | 建筑布局、体型充分考虑建筑室内过渡季、夏季的自然通风。建筑室外风环境有利于室外行走舒适，室外人行区距地1.5m高处，风速大于5m/s的概率小于15%，风速放大系数不超过2.0。 |  |
|  |  | 5.1.11 | 合理采用屋顶绿化形式，屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例达到30%。合理采用垂直绿化等方式。 |  |
|  |  | 5.1.12 | 绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的物种，且采用包含乔、灌木、草、习荫植物的复层绿化，植物成活率95%以上。 |  |
|  |  | 5.1.13 | 场地规划依据人车分行原则，合理组织交通系统。主要出入口距公共交通站点的最短距离不超过500m。 |  |
|  |  | 5..1.14 | 合理开发利用地下空间。地下空间建筑面积与建筑占地面积之比不低于15%。 |  |
|  |  | 5.1.15 | 充分利用园林绿化提供夏季遮阳，设置遮阳、避雨的走廊、雨棚等。 |  |
|  | 优选项 | 5.1.16 | 合理选用废弃场地进行建设，对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准要求。 |  |
|  |  | 5.1.17 | 将尚可使用的旧建筑纳入规划建设项目，对尚可继续使用的建筑立面、室外环境、建筑主体结构、室内空间等加以保留和利用。 |  |
|  |  | 5.1.18 | 透水地面（公共绿地、绿化地面、镂空铺地）的面积占室外地面总面积的比大于等于40%。 |  |

控制项

5.1.1 场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

场地内是否有以下资源或地形：

□文物、□自然水系、□湿地、□基本农田、□森林、□其他保护区      、□以上皆无

简要说明场地地形或资源概况（100字以内）。

若含有上款所列资源或地形，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

5.1.2 建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设备如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地选址附近是否有以下可能的威胁或者危险源：

□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无

避免以上威胁或危险源的简要说明：（300字以内）

5.1.3 幕墙建筑的玻璃设计与选用合理，符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求，避免光污染。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、□否。如是，简要说明采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。

室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否

周边是否有居住建筑：□是、□否

如周边有居住建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

5.1.4 场地内无排放超标的污染源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）         、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

5.1.5 施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的大气污染、土壤污染、噪声影响、水污染、光污染以及对场地周边区域的影响。

设计阶段此项不参评

5.1.6 日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求，不对临近住宅造成影响。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

规划区域周边是否有既有住宅建筑：

□是        □否、

该项目对规划区域周围住宅建筑日照的影响是否符合相关标准要求

□是，      □否

5.1.7 种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，采取措施确保植物存活率，减少病虫害，抵御自然灾害，合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生树木（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地内是否有移植野生树木（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木：

□是         □否

简要介绍说明本项目的景观植物和采取确保植物存活率的措施：（200字以内）

5.1.8 场地内无障碍设施满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明本项目采取无障碍设计措施：（200字以内）

一般项

5.1.9 场地环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地位于《城市区域环境噪声标准》   类型

| 环境噪声 | 标准值（dB） | 测试值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 昼间 |  |  |
| 夜间 |  |  |

如环境噪声值不达标，简要说明降噪措施。（200字以内）

5.1.10 建筑布局、体型充分考虑建筑室内过渡季、夏季的自然通风。建筑室外风环境有利于室外行走舒适，室外人行区距地1.5m高处，风速大于5m/s的概率小于15%，风速放大系数不超过2.0。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

室外风环境模拟得到的建筑周围人行区1.5m处风速是否大于5m/s的概率是否小于15%

□是、□否

室外风环境模拟得到的建筑周围人行区1.5m处风速放大系数是否不超过2.0.

□是、□否

简要说明本项目室外风环境情况或改善风环境的措施：（200字以内）

5.1.11 合理采用屋顶绿化形式，屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例达到30%。合理采用垂直绿化等方式。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否采用屋顶绿化：□是、□否是否采用垂直绿化：□是、□否

屋顶可绿化面积：     m2；屋顶绿化面积：       m2

屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：     %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化：（200字以内）

- 屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式等

- 主要植物种类等

5.1.12 绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的物种，且采用包含乔、灌木、草、习荫植物的复层绿化，植物成活率95%以上。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、 □否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：□是、□否

植物成活率为：             %

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

5.1.13 场地规划依据人车分行原则，合理组织交通系统。主要出入口距公共交通站点的最短距离不超过500m。

- 达标自评

□达标、□不达标

- 评价要点

交通组织是否人车分行：□是、□否

距离主要出入口500m内公交线路有      条

公交线路名称为：

请对交通组织进行简要分析。（300字以内）

5.1.14 合理开发利用地下空间。地下空间建筑面积与建筑占地面积之比不低于15%。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否有地下空间：□是、□否

地下建筑面积：      m2

建筑占地面积：    m2

地下建筑面积与建筑占地面积之比为：   %

地下空间主要功能为：

5.1.15 充分利用园林绿化提供夏季遮阳，设置遮阳、避雨的走廊、雨棚等。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

园林绿化提供的遮阳为：□屋顶遮阳 □墙体遮阳   □人行道遮阳  □广场遮阳

是否设置了遮阳避雨的走廊、雨棚：□是、□否

请列举本项目园林绿化的遮阳措施：（200字以内）

优选项

5.1.16 合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否利用废弃场地：□是、□否

所选废弃场地为：□不可建设用地、□仓库、□工厂弃置地、□其他

对原有场地是否进行检测或处理：□是、□否

简要说明该废弃场地情况以及相应的处理措施：（200字以内）

5.1.17 将尚可使用的旧建筑纳入规划建设项目，对尚可继续使用的建筑立面、室外环境、建筑主体结构、室内空间等加以保留和利用。

- 达标自评

□达标；□不达标  □不参评（如本项目无尚可使用的旧建筑，此项不参评）

- 评价要点

是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：□是、□否

保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□环境、□主体结构、□室内空间

简要说明以下内容：（300字以内）

- 原有旧建筑基本情况

- 对旧建筑如何进行再利用

5.1.18 透水地面（公共绿地、绿化地面、镂空铺地）的面积占室外地面总面积的比大于等于40%。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

室外透水地面面积：     m2（自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地，如植草砖）

室外地面面积：       m2

室外透水地面面积比：      ％

请简要说明室外各类透水地面面积等。（200字以内）

5.2 节能与能源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能与能源利用 | 控制项 | 5.2.1 | 围护结构热工性能指标符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定 |  |
|  |  | 5.2.2 | 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定，锅炉热效率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 |  |
|  |  | 5.2.3 | 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 |  |
|  |  | 5.2.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 |  |
|  |  | 5.2.5 | 新建公共建筑安装分项计量装置，对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等实现独立分项计量。 |  |
|  |  | 5.2.6 | 建筑的用电指标（负荷）不超出当地用电规划要求，并符合省及本城市的相关规定。 |  |
|  | 一般项 | 5.2.7 | 建筑总平面设计综合考虑日照、通风与采光。采用计算机模拟技术设计与优化自然采光与自然通风效果。 |  |
|  |  | 5.2.8 | 建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%，建筑幕墙在人员常驻房间具有可开启部分或设有房间独立的通风换气装置。 |  |
|  |  | 5.2.9 | 建筑外窗的气密性不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB 7107规定的6级要求。 |  |
|  |  | 5.2.10 | 合理采用蓄冷蓄热技术。 |  |
|  |  | 5.2.11 | 在比较排风热回收的能量投入产出收益基础上，合理利用排风热回收。且运行可靠，实测的热回收效率达到设计要求。 |  |
|  |  | 5.2.12 | 全空气空调系统采取实现全新风运行或可调新风比的措施。 |  |
|  |  | 5.2.13 | 建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。 |  |
|  |  | 5.2.14 | 采用节能设备与系统。通风空调系统风机的单位风量耗功率和冷热水系统的输送能效比符合现行标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定。 |  |
|  |  | 5.2.15 | 对于有稳定热需求并达到一定规模的公共建筑应充分利用废热余热。利用热泵或空调的余热以及其他废热供应蒸汽或生活热水。 |  |
|  |  | 5.2.16 | 改建和扩建的公共建筑，对空调冷热源、输配系统、照明等各部分能耗进行独立分项计量。对非电能源也能实现按主要用途分项、定时计量。 |  |
|  |  | 5.2.17 | 应用非空调公共空间（大堂、走廊、休闲区等），非空调公共空间占公共空间面积的50%以上。 |  |
|  |  | 5.2.18 | 建筑东、西面外窗均采取外遮阳措施。玻璃幕墙、采光顶采用外遮阳或智能控制的中间遮阳、内遮阳措施。 |  |
|  | 优选项 | 5.2.19 | 采用权衡法计算，按《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51-2007规定的计算条件，计算所设计建筑的能耗应不超过“参照建筑”能耗的80％。建筑的实际年耗电量不超过本城市本年度或上一年度同类建筑能耗统计的平均值。 |  |
|  |  | 5.2.20 | 根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热能等可再生能源，可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10％，或可再生能源发电量不低于建筑用电量的2％。 |  |
|  |  | 5.2.21 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034照明功率密度（LPD）的目标值。 |  |

控制项

5.2.1围护结构热工性能指标符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  | — |  |  | □ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  | □ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  | □ |

围护结构热工性能指标计算:

节能设计选用的围护结构的热工性能参数应按相关标准进行计算后确定和选用，其中门窗幕墙的传热系数、遮阳系数必须按照JG/T 158-2008的规定进行计算。

能耗计算：

当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需按照《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中规定的围护结构热工性能权衡判断法进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗比例 | — | — |  |

5.2.2 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定，锅炉热效率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（150字以内）

冷热源机组、锅炉性能参数：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |

5.2.3 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明以下内容：（300字以内）

1、空调采暖系统冷热源形式

2、若采用蓄热式电锅炉，利用夜间低谷电进行蓄热补充，需要对其蓄热能力及运行状况进行说明，并提供主要设计参数。

5.2.4 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明照明系统能源形式、主要灯具、控制策略：（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 现行值 |

5.2.5 新建公共建筑安装分项计量装置，对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等实现独立分项计量。

- 达标自评：

□达标；□不达标；□不参评（如本项目为非新建建筑，此项不参评）

- 评价要点：

简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想：（150字以内）

5.2.6 建筑的用电指标（负荷）不超出当地用电规划要求，并符合省及本城市的相关规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

节能计算建筑总负荷：          kwh/m2

是否符合要求：□是、□否

一般项

5.2.7建筑总平面设计综合考虑日照、通风与采光。采用计算机模拟技术设计与优化自然采光与自然通风效果。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明建筑朝向和布局的设计原则

1、当地气候条件特点的概述，以及在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照并避开主导风向、夏季利用自然通风，并防止太阳辐射与暴风雨的袭击等。（150字以内）

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

5.2.8 建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%，建筑幕墙在人员常驻房间具有可开启部分或设有房间独立的通风换气装置。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

外窗可开启面积比例：

| 编号 | 外窗类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

若该建筑设有幕墙，则幕墙应有可开启部分或设有通风换气设备。幕墙可开启面积比例：

| 编号 | 幕墙类型 | 幕墙尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

若幕墙内设有通风换气系统，简要说明幕墙通风换气系统，并说明设计参数及预期通风效果。（100字以内）

5.2.9 建筑外窗的气密性不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB 7107规定的6级要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

外窗气密性等级为：    级

5.2.10 合理采用蓄冷蓄热技术。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明建筑本体蓄能设计：包括实现建筑本体蓄能采用的蓄能材料或建筑构造及建筑本体蓄能效果。（200字以内）

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）

5.2.11 在比较排风热回收的能量投入产出收益基础上，合理利用排风热回收。且运行可靠，实测的热回收效率达到设计要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

通过充分的投入产出收益分析，确定不适合采用排风热回收的，不采取排风热回收技术，也可判为达标。

简要说明排风热回收经济技术分析：对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益进行分析，确定合理的排风热回收系统形式。（100字以内）

简要说明排风热回收系统设计说明：对该建筑中采用的排风热回收系统进行简要阐述，对其系统形式、设备选型及预期收益的说明。（100字以内）

5.2.12 全空气空调系统采取实现全新风运行或可调新风比的措施

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用全空气系统，此项不参评）

- 评价要点

请进行简要说明并包括以下内容：

全空气系统概述：系统形式、全年运行模式。（100字以内）

新风比调节设计说明：调节新风比的措施、新风比的调节范围。（100字以内）

5.2.13 建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（100字以内）

简要说明部分负荷运行策略。（100字以内）

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100％ |  |
| 75％ |  |
| 50％ |  |
| 25％ |  |
| IPLV |  |

5.2.14  采用节能设备与系统。通风空调系统风机的单位风量耗功率和冷热水系统的输送能效比符合现行标准《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

冷热水系统的输送能效比为：

是否采用节能电梯：□是、□否，若是，请填写下表：

| 节能电梯型号 | 节能率 | 使用位置 |
| --- | --- | --- |

5.2.15 对于有稳定热需求并达到一定规模的公共建筑应充分利用废热余热。利用热泵或空调的余热以及其他废热供应蒸汽或生活热水。

- 达标自评

□达标；□不达标  □不参评（通过供热分析，建筑无稳定热需求，此项不参评）

- 评价要点

本项目是否有稳定热需求：□是；□否

简要说明项目的热水，供热需求。

简要说明生活热水系统设计：系统概述、热源形式、设备选型和热水用量。（100字以内）

若建筑中使用余热或废热利用等方式提供蒸汽或生活热水，简要说明系统形式和系统能力。（100字以内）

5.2.16 改建和扩建的公共建筑，冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目为非改建或扩建项目，此项不参评）

- 评价要点

简要说明独立分项计量系统设计原则、监测设置。（100字以内）

5.2.17 应用非空调公共空间（大堂、走廊、休闲区等），非空调公共空间占公共空间面积的50%以上。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

公共空间（大堂，走廊，休闲区）总面积：

非空调公共空间部分的面积：

公共空间非空调面积比例：

5.2.18 建筑东、西面外窗均采取外遮阳措施。玻璃幕墙、采光顶采用外遮阳或智能控制的中间遮阳、内遮阳措施。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

建筑东西向外窗的遮阳形式为为              ，遮阳装置的遮阳系数为                       。

若有玻璃幕墙，玻璃幕墙采用的遮阳形式为       ，遮阳装置的遮阳系数为                 。

若有采光顶，采光顶采用的遮阳形为：        ，遮阳装置的遮阳系数为                  。

各种遮阳装置的遮阳效果必须按照JG/T 158-2008等相关标准的规定进行计算

请简要说明本项目采取的遮阳措施及遮阳效果：（200字以内）

优选项

5.2.19 采用权衡法计算，按《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51-2007规定的计算条件，计算所设计建筑的能耗应不超过“参照建筑”能耗的80％。建筑的实际年耗电量不超过本城市本年度或上一年度同类建筑能耗统计的平均值。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

需按照《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51-2007中规定的围护结构热工性能权衡判断法进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年照明能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗比例 | — | 100％ |  |

5.2.20 根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热能等可再生能源，可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10％，或可再生能源发电量不低于建筑用电量的2％。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

若有可再生能源热水系统。可再生能源产生的热水量：

建筑生活热水消耗量：

可再生能源热水比例：

若有可再生能源发电系统：

可再生能源发电量：

建筑用电量：

可再生能源发电量：

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例。（200字以内）

5.2.21各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034照明功率密度（LPD）的目标值。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明照明系统能源形式及控制策略、主要灯具型号。（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 目标值 |

  - 节水与水资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水与水资源利用 | 控制项 | 5.3.1 | 在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征，以“低质低用，优质优用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。 |  |
|  |  | 5.3.2 | 设置合理、完善的供水、排水系统。采取有效措施，使得污水不污染雨水等可再利用的水资源，尽量减少雨水流入污水管网。 |  |
|  |  | 5.3.3 | 采取有效措施避免管网漏损。 |  |
|  |  | 5.3.4 | 合理选用节水器具。 |  |
|  |  | 5.3.5 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  |
|  |  | 5.3.6 | 采用分质供水时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响，管道标识清晰明确。 |  |
|  |  | 5.3.7 | 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。 |  |
|  | 一般项 | 5.3.8 | 通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案。 |  |
|  |  | 5.3.9 | 绿化、景观、洗车等用水采用非传统水源。 |  |
|  |  | 5.3.10 | 绿化灌溉采取喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。 |  |
|  |  | 5.3.11 | 非饮用水采用再生水时，利用附近集中再生水厂的再生水；或通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。 |  |
|  |  | 5.3.12 | 按用途设置用水计量水表。 |  |
|  |  | 5.3.13 | 办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于20％，旅馆类建筑不低于15％，其他类建筑不低于10%。 |  |
|  | 优选项 | 5.3.14 | 办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于40％，旅馆类建筑不低于25％，其他类建筑不低于20%。 |  |

控制项

5.3.1 在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征，以“低质低用，优质优用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

本系统水系统规划方案的内容包括有：□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计、□节水器具、□非传统水源利用、□其他：

简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案以下内容：（300字以内）

5.3.2 设置合理、完善的供水、排水系统。采取有效措施，使得污水不污染雨水等可再利用的水资源，尽量减少雨水流入污水管网。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明供水、排水系统，包括以下内容：（300字以内）

- 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

- 供水系统中采用的节能、节水措施；

- 污水收集和污水排放方案和设施；

- 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用途径，避免雨水的收集、处理、排放系统对人和环境造成负面影响的措施。

5.3.3 采取有效措施避免管网漏损。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明避免管网漏损的措施，包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施，如采用管道涂衬技术、新型管道及连接技术、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等：（200字以内）

5.3.4 合理选用节水器具。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否

节水器具清单

| 节水器具名称 | 节水器具主要特点 | 节水率 |
| --- | --- | --- |

5.3.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用非传统水源，此项不参评）

- 评价要点

是否使用非传统水源：□是、□否，如是：

非传统水源利用主要信息

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

简要说明非传统水源利用方案，包含以下内容：（300字以内）

- 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染；

- 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明；

- 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采用安全防护和监（检）测控制措施；

- 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

5.3.6 采用分质供水时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响，管道标识清晰明确。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用分质供水，此项不参评）

- 评价要点

是否使用分质供水：□是、□否，如是：

分质供水主要信息

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

简要说明分质供水方案：（300字以内）

5.3.7 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（若本项目所有自来水出水口无污染，此项不参评）

- 评价要点

自来水出水口是否污染 ：□是、□否，如是：

是否采取有效隔离措施：□是、□否

简要说明隔离方案：（200字以内）

一般项

5.3.8 通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（若项目属于降雨量较小的缺水地区，此项可不参评）

- 评价要点

本项目是否位于缺水地区：□是、□否

地区年平均降雨量约为：      mm

是否采用雨水积蓄、处理以及利用方案：□是、□否

是否采用雨水入渗等技术设施：□是、□否

是否采用雨水收集回用系统：□是、□否

是否采用雨水调蓄排放系统：□是、□否

若采用雨水积蓄、处理以及利用方案，结合当地实际情况和经济、技术分析，简要说明对该雨水积蓄处理方案。（300字以内）

5.3.9 绿化、景观、洗车等用水采用非传统水源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

本项目是否位于缺水地区：□是、□否

地区年平均降雨量约为：      mm

所采用的非传统水源来源为：

采用非传统水源用于以下功能：

□绿化、□洗车、□道路冲洗、□景观水、□其他

5.3.10 绿化灌溉采取喷灌、微灌等节水高效灌溉方式。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

本项目中采用的绿化灌溉方式为：□滴灌、□微喷灌、□渗灌、□管灌、□喷灌、□其他

5.3.11非饮用水采用再生水时，利用附近集中再生水厂的再生水；或通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（不属于缺水地区，同时未使用再生水的建筑，此项不参评）

- 评价要点

本项目是否位于缺水地区：□是、□否

是否选用市政再生水：□是、□否

是否自设建筑中水设施：□是、□否

若为自设建筑中水设施，是否采用地埋式或封闭式设施：□是、□否

如采用再生水，结合当地实际情况和经济、技术分析，简要说明对该再生水利用方案，如再生水来源、污水处理工艺和消毒技术等。（300字以内）

5.3.12按用途设置用水计量水表。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否分用途设置用水计量表：□是、□否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 测量参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

5.3.13 办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于20％，旅馆类建筑不低于15％，其他类建筑不低于10%。

- 达标自评

□达标；□不达标；

- 评价要点

本项目建筑类型为以下选项中的：

□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

本项目中非传统水源利用率为：      （%）

非传统水源利用主要信息

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

优选项

5.3.14办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于40％，旅馆类建筑不低于25％，其他类建筑不低于20%。

- 达标自评

□达标；□不达标；

- 评价要点

本项目建筑类型为以下选项中的：

□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

本项目中非传统水源利用率为：      （%）

非传统水源利用主要信息

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

  - 节材与材料资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 控制项 | 5.4.1 | 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 |  |
|  |  | 5.4.2 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  |
|  | 一般项 | 5.4.3 | 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的60％以上。 |  |
|  |  | 5.4.4 | 现浇混凝土全部采用预拌混凝土。 |  |
|  |  | 5.4.5 | 6层以上的钢筋混凝土建筑的建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。 |  |
|  |  | 5.4.6 | 施工单位制订专项建筑施工废物管理计划，采取拆毁、废品折价处理和回收利用的措施，固废分类处理，并且可再利用、可循环材料的回收利用率比例不低于30％。 |  |
|  |  | 5.4.7 | 在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。 |  |
|  |  | 5.4.8 | 土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施，避免重复装修。 |  |
|  |  | 5.4.9 | 办公、商场类建筑室内采用灵活隔断，可变换功能的室内空间，30%以上采用灵活隔断。其他建筑采取有效措施，避免重新装修的材料浪费。 |  |
|  |  | 5.4.10 | 在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％。 |  |
|  | 优选项 | 5.4.11 | 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |
|  |  | 5.4.12 | 可再利用建筑材料的使用率大于5％。 |  |
|  |  | 5.4.13 | 采用计算机软件对建筑进行模拟拼装，减少返工造成材料、构件和施工的浪费。 |  |

控制项

5.4.1 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

设计阶段此项不参评；

5.4.2 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

1.本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否

（没有功能作用的装饰构件主要指：不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件。）

2.如果使用了装饰性构件，其功能是      （如遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等）。

3.装饰性构件的造价是否低于总造价的千分之五：□是、□否

装饰性构件的造价：      （万元），工程总造价：      （万元）

4.女儿墙高度是否超过规范要求的2倍：□是、□否。

女儿墙高度：      （米）

一般项

5.4.3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的60％以上。

设计阶段此项不参评

5.4.4 现浇混凝土全部采用预拌混凝土。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否

5.4.5  6层以上的钢筋混凝土建筑的建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

- 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目属于6层及以下的建筑或钢结构，此项不参评）

- 评价要点

1.6层以上的建筑，钢混主体结构HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的用量：      （吨）；

主筋用量：      （吨）；HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的比例：      （%）；

是否超过70%：□是、□否

2.6层以上的建筑，混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：      （方）；承重结构中混凝土用量：      （方）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：      （%）；

是否超过70%：□是、□否

3.高耐久性的高性能混凝土（以具有资质的第三方检验机构出具的、有耐久性合格指标的混凝土检验报告单为依据）用量：      （方）；混凝土总量      （方）；高耐久性的高性能混凝土占混凝土总量的比例：      （%）；

是否超过50%：□是、□否

5.4.6施工单位制订专项建筑施工废物管理计划，采取拆毁、废品折价处理和回收利用的措施，固废分类处理，并且可再利用、可循环材料的回收利用率比例不低于30％。

设计阶段此项不参评；

5.4.7在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例是否超过10%：□是、□否

建筑设计选材时可再循环材料使用重量：     （吨）；所有建筑材料总重量：    （吨）；

可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    （%）

5.4.8土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施，避免重复装修。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

土建与装修工程是否一体化设计：□是、□否

土建与装修工程是否一体化施工：□是、□否

5.4.9 办公、商场类建筑室内采用灵活隔断，可变换功能的室内空间，30%以上采用灵活隔断。其他建筑采取有效措施，避免重新装修的材料浪费。

- 达标自评

□达标；□不达标；

- 评价要点

1、请简要说明本项目的建筑类型及其功能（100字以内）

2、办公商场类建筑是否存在可变换功能的室内空间：□是、□否（可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间的建筑面积，如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井等的建筑面积。）

3、办公商场类建筑可变换功能的室内空间采用灵活隔断的比例：   %（灵活隔断为在拆装过程不影响周围空间的使用，能够循环利用，且不产生大量垃圾的隔断形式。）

4、若为除办商场之外的其他建筑，请简要说明本项目采取的避免二次装修的措施（200字以内）

5.4.10在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％。

设计阶段此项不参评；

优选项

5.4.11采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

1、是否采用了以下三种建筑结构体系中的一种：

□钢结构、□砌体结构、□木结构、□三种都不是

2、如没有采用以上的建筑结构体系，本项目是否采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系：

□是、□否

如有其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，请结合项目实际情况对该体系为何是资源消耗和环境影响小的建筑结构体系给予简要说明（300字以内）

3、是否对采用的结构体系进行了优化：□是、□否

如对所采用的结构体系进行了优化，简述优化措施（200字以内）：

5.4.12可再利用建筑材料的使用率大于5％。

设计阶段此项不参评；

5.4.13采用计算机软件对建筑进行模拟拼装，减少返工造成材料、构件和施工的浪费。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否采用了建筑施工模拟拼装：□是、□否

简要说明建筑施工模拟拼装方案和达到的效果（300字以内）。

  - 室内环境质量

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境质量 | 控制项 | 5.5.1 | 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的设计计算要求。 |  |
|  |  | 5.5.2 | 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 |  |
|  |  | 5.5.3 | 采用集中空调的建筑，新风量符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的设计要求。 |  |
|  |  | 5.5.4 | 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325中的有关规定。 |  |
|  |  | 5.5.5 | 宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。其他建筑采取有效措施降低背景噪声和控制噪声。 |  |
|  |  | 5.5.6 | 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。 |  |
|  | 一般项 | 5.5.7 | 建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施，在自然通风条件下，保证主要功能房间换气次数不低于2次/h。 |  |
|  |  | 5.5.8 | 室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。 |  |
|  |  | 5.5.9 | 宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中的一级要求。其他类建筑满足相关功能要求的隔声指标。 |  |
|  |  | 5.5.10 | 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。 |  |
|  |  | 5.5.11 | 办公、宾馆类建筑75％以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。其他类建筑人员常驻的主要房间75%面积满足自然采光需求。 |  |
|  |  | 5.1.12 | 采取有效措施防止春季泛潮发霉。 |  |
|  |  | 5.1.13 | 建筑入口和主要活动空间有无障碍设施。并满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中规定的设计部位均设有无障碍设施的相关要求。 |  |
|  | 优选项 | 5.5.14 | 外窗采用可调节外遮阳、中间遮阳，玻璃幕墙、采光顶采用外遮阳、中间遮阳或智能控制内遮阳系统，改善室内热环境，调节自然采光。 |  |
|  |  | 5.5.15 | 设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。 |  |
|  |  | 5.5.16 | 采用措施改善建筑室内空间自然采光效果，75%的室内空间采光系数不低于2%，或地下空间昼间采用自然光采光（采光系数0.5%以上）的面积超过地下一层面积的20%。 |  |

控制项

5.5.1 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的设计计算要求。

1）达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用集中空调系统，此项不参评）

2）评价要点

空调参数设置：

| 房间类型 | 设计参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调温度（℃） | 冬季采暖温度（℃） | 相对湿度（％） | 风速（m/s） |

如有特殊空间（例如高大空间，下送风等），简要说明气流组织设计（包括风口位置、送风速度等）：

（100字以内）

5.5.2 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

1）达标自评

□达标；□不达标；

2）评价要点

围护结构的内部和表面的防结露性能应按相关标准进行计算，其中门窗幕墙的结露性能必须按照JG/T 158-2008的规定进行计算，

简要说明防结露、防潮措施：（150字以内）

5.5.3 采用集中空调的建筑，新风量符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的设计要求。

1）达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目为未采用集中空调的建筑，此项不参评）

2）评价要点

新风量设计参数：

| 房间类型 | 新风量（m3/（h·p）） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 |

5.5.4 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325中的有关规定。

设计阶段，此项不参评。

5.5.5 宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声标准中的要求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。其他建筑采取有效措施降低背景噪声和控制噪声。

1）达标自评

□达标；□不达标；

2）评价要点

简要说明室内背景噪声的设计值、建筑中噪声源及其声压级、噪声的传播途径、采用的降噪措施：（300字以内）

5.5.6 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 统一眩光值 |  | 一般显色指数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

一般项

5.5.7 建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施，在自然通风条件下，保证主要功能房间换气次数不低于2次/h。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

概述当地气候条件特点，简要说明建筑朝向和布局设计如何考虑冬季获得足够的日照并避开主导风向，夏季利用自然通风并防止太阳辐射与暴风雨的袭击。（200字以内）

简要说明促进自然通风主动措施，并给出定量分析结果。（200字以内）

简要说明自然通风效果优化模拟计算结论，并给出定量分析结果。（300字以内）

5.5.8 室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

| 主要功能房间类型 | 采用能独立开启的空调末端 |  | 采用能进行温湿度调节 的空调末端 |  | 采用能进行温湿度独立调节 的空调末端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否采用 | 末端形式 | 是否采用 | 末端形式 | 是否采用 | 末端形式 |

5.5.9 宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的一级要求。其他类建筑满足相关功能要求的隔声指标。

1）达标自评

□达标；□不达标；

2）评价要点

|  | 设计值 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 客房与客房间隔墙的空气声隔声量 |  |  |
| 客房与走廊间隔墙（包括门）的空气声隔声量 |  |  |
| 客房外墙（包含窗）的空气声隔声量 |  |  |
| 客房间楼板撞击声隔声量 |  |  |
| 客房与各种有振动源的房间之间的楼板撞击声隔声量 |  |  |

5.5.10 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

简要说明外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排以应对外界噪声对室内的影响，以及对应的降噪措施。（200字以内）

简要说明对噪声敏感房间采取的降噪措施。（200字以内）

5.5.11 办公、宾馆类建筑75％以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求。其他类建筑人员常驻的主要房间75%面积满足自然采光需求。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

| 房间类型 | 侧面采光 |  |  |  | 顶部采光 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 |  | 面积（m2） |  | 标准值 |  | 面积（m2） |  |
|  | 采光系数最低值（％） | 室内天然光临界照度（Lx） | 总面积 | 达标面积 | 采光系数最低值（％） | 室内天然光临界照度（Lx） | 总面积 | 达标面积 |
| 总计达标面积比例（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.12 采取有效措施防止春季泛潮发霉。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

简要说明采取的防止春季泛潮发霉的措施（200字以内）

5.5.13建筑入口和主要活动空间有无障碍设施。并满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50中规定的设计部位均设有无障碍设施的相关要求。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

简要说明无障碍设施设计说明（200字以内）

优选项

5.5.14 外窗采用可调节外遮阳、中间遮阳，玻璃幕墙、采光顶采用外遮阳、中间遮阳或智能控制内遮阳系统，改善室内热环境，调节自然采光。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

各种遮阳装置的遮阳效果必须按照JG/T 158-2008等相关标准的规定进行计算。

概述遮阳装置选用的原则、遮阳装置形式，并简要说明其遮阳效果、及对自然采光和视觉的影响。（300字以内）

概述建筑中遮阳措施的控制手段、控制策略。（200字以内）

5.5.15 设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

概述室内空气质量监控系统：包括监控参数、系统功能、联动系统等。（200字以内）

5.5.15 采用措施改善建筑室内空间自然采光效果，75%的室内空间采光系数不低于2%，或地下空间昼间采用自然光采光（采光系数0.5%以上）的面积超过地下一层面积的20%。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

概述改善室内自然采光、防眩光采用的措施，并对其采光效果进行定量分析。（100字以内）

概述改善地下室自然采光采用的措施。（100字以内）

  - 运营管理

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 控制项 | 5.6.1 | 制定并实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度。 |  |
|  |  | 5.6.2 | 建设运行过程中，对厨房、垃圾房、设备机房等易产生废水、废气之处，采用先进的设备和材料或其他方式对排放进行处理，并结合排放管理手段，杜绝建筑运营过程中废水和废气的不达标排放。 |  |
|  |  | 5.6.3 | 根据建筑垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理，对有害废弃物实行控制，禁止出现无序倾倒，不对环境造成二次污染。 |  |
|  | 一般项 | 5.6.4 | 建筑施工兼顾土方平衡和施工道路等设施在运营过程中的使用。 |  |
|  |  | 5.6.5 | 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。 |  |
|  |  | 5.6.6 | 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 |  |
|  |  | 5.6.7 | 对空调通风系统按照国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。 |  |
|  |  | 5.6.8 | 智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善。建筑智能化系统满足国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314和国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的要求。 |  |
|  |  | 5.6.9 | 建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。 |  |
|  |  | 5.6.10 | 建筑车辆、人流交通组织合理。 |  |
|  |  | 5.6.11 | 出租、销售的办公、商场类建筑耗电、冷热量等实行计量收费。其他建筑物将能量消耗作为工作绩效考核的重点内容之一。 |  |
|  | 优选项 | 5.6.12 | 采用合同能源管理、绩效考核等方式，使得物业的经济效益与建筑用能效率、耗水量等直接挂钩。 |  |

控制项

5.6.1 制定并实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度。

设计阶段，此项不参评。

5.6.2建设运行过程中，对厨房、垃圾房、设备机房等易产生废水、废气之处，采用先进的设备和材料或其他方式对排放进行处理，并结合排放管理手段，杜绝建筑运营过程中废水和废气的不达标排放。

设计阶段，此项不参评。

5.6.3根据建筑垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理，对有害废弃物实行控制，禁止出现无序倾倒，不对环境造成二次污染。

设计阶段，此项不参评。

一般项

5.6.4 建筑施工兼顾土方平衡和施工道路等设施在运营过程中的使用。

设计阶段，此项不参评。

5.6.5 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。

设计阶段，此项不参评。

5.6.6 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

1、管井是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为         。

2、具有公共使用功能设备为       ，是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为       。具有公共使用功能的管道为       ，是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为       。

3、其他便于维修和改造的措施：       。

5.6.7 对空调通风系统按照国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。

设计阶段，此项不参评。

5.6.8  智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善。建筑智能化系统满足国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314和国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的要求。

1）达标自评

□达标；□不达标

评价要点

简要说明建筑智能化系统功能：（300字以内）

5.6.9  建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

简要说明自动监控系统功能设置：（300字以内）

5.6.10 建筑车辆、人流交通组织合理。

- 达标自评

□达标、□不达标

- 评价要点

交通组织是否人车分行：□是、□否

请对交通组织进行简要分析。（300字以内）

5.6.11 出租、销售的办公、商场类建筑耗电、冷热量等实行计量收费。其他建筑物将能量消耗作为工作绩效考核的重点内容之一。

设计阶段，此项不参评。

优选项

5.6.12 采用合同能源管理、绩效考核等方式，使得物业的经济效益与建筑用能效率、耗水量等直接挂钩。

设计阶段，此项不参评。

# 三、附录说明

1、可再生能源利用说明

可再生能源是指：再生能源包括太阳能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能等。

2、非传统水源利用率说明

非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。

3、 可再循环材料利用率计算书要求

可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

可再循环材料总重量（t）=[钢材重量（kg）+铜材重量（kg）+木材重量（kg）+铝合金型材重量（kg）+石膏制品（kg）+玻璃重量（kg）]/1000

建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）

可再循环材料利用率C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）